# Реферат на тему:

Методы адресации в компьютерных системах

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

# 1. Введение

В любой вычислительной системе командны процессора должны оперировать данными (операндами). Эти данные могут находиться в разных местах: непосредственно в самой команде, во внутренних регистрах процессора или в операционный памяти. Процесс определения фактического местоположения операнда называется адресацией.

Ключевым понятием здесь является исполнительный адрес - это реальный номер ячейки памяти, к которой процессор обратится для чтения или записи данных. Информация, содержащаяся в команде, называется адресным кодом. Как правило, адресный код не равен исполнительному адресу. Таким образом, способ адресации - это правило или механизм преобразования адресного кода команды в исполнительный адрес операнда.

Различные способы адресации позволяют программисту и компилятору эффективно решать такие задачи, как работа с массивами, организация циклов, обращение к подпрограммам и работа с контантами.

# 2. Цель работы

Изучение и систематизация основных методов адресации операндов, используемых в архитектуре компьютерных систем.

# 3. Основная часть

## 3.1 Классификация методов адресации

Для систематизации знаний методы адресации можно классифицировать по нескольким признакам. На основе анализа источников можно выделить следующие основные классификации:

### 3.1.1 По наличию адресной информации в команде

Явная адресация: в команде есть специальное поле, где явно указывается адресный код операнда или способ его вычисления.

Неявная операция: адрес операнда подразумевается самим кодом операции. Например, команда очистки аккумулятора не содержит адреса, так как подразумевается. что работа идет только с аккумулятором. Это позволяет сократить длинну команды.

### 3.1.2 По кратности обращения к памяти

-Непосредственная - операнд находится в самой команде, обращения к памяти за операндом не требуется.

-Прямая - для получения операнда нужно один раз обратиться в память по адресу, указанному в команде.

-Косвенная - для получения операнда требуется минимум два обращения в память: первое - за адресом операнда (указателем), второе и все последующие - за самим опернадом.

## 3.2 Основные способы адресации

Рассмотрим ключевые методы адресации, наиболее часто встречающиеся в архитектурах процессоров.

### 3.2.1 Непосредственная адресация

При этом способе операнд хранится непосредственно в адресном поле команды, сразу после кода операции.

-Принцип: Операнд = поле команды

-Преимущества: максимальная скорость выполнения, так как не требуется обращения к памяти за данными.

-Недостатки: значение операнда жестко задано в коде программы (константа) и не может быть изменено динамически. Размер операнда ограничен размером адресного поля.

### 3.2.2 Прямая (абсолютная) адресация

Это наиболее простой и наглядный способ. В адресном поле команды содержится исполнительный адрес опернда.

-Принцип: исполнительный адрес = адресный код

-Преимущества: Простота и наглядность для программиста

-Недостатки: Длинна команды велика, так как требует поля под полный адрес. Ограничивает объём адресуемой памяти, если поле адреса маленькое. Программа жестко привязана к конкретным адресам памяти (не перемещаема).

### 3.2.3 Косвенная адресация

В этом режиме адресное поле команды указывает не на операнд, а на ячейку памяти (или регистр), в которой хранится адрес операнда.

-Преимущества: позволяет адресовать больший объём памяти, так как указатель может быть разряднее, чем адресное поле команды. Упрощает обработку списков и массивов: достаточно изменить указатель, и та же команда будет работать с другими данными (переадресация). Упрощает передачу параметров в подпрограммы.

-Недостатки: снижения скорости из-за необходимости минумум двух обращений к памяти.

### 3.2.4 Регистровая адресация

Является разновидностью прямой адресации, но адресует не ячейки оперционной системы, а внутренние регистры процессора. Поле адреса в команде короткое, так как регистров немного.

-Принцип: опренд находится в регистре, номер которого указан в команде.

-Преимущества: очень высокая скорость, так как решистры находятся нутри процессора. Команда короткая.

-Недостатки: ограниченное количество регистров.

### 3.2.5 Относительная (индексная) адресация

Исполнительный адрес вычисляется как сумма адресного кода команды (смещения) и содержимого специального регистра - базового или индексного.

-Назанчение: идеально подходит для работы с массивами. Смещение может указывать на начало массива, а индексный регистр - на номер текущего элемента. Изменяя содержимое индексного регистра, одна команда может последовательно обработать все элементы массива. также широко применяется в командах перехода для создания перемещаемого кода (ПО модет быть зашружено в любой участок памяти, если адресация ведется относительно текущего положения программы).

-Преимущества: поддержка структур данных, возможность создания позиционно-независимого кода.

### 3.2.6 Автоинкрементная и автодекрементная адресация

Это развитие индексной адресации. После обращения к операнду содержимое индексного регистра автоматически увеличивается или уменьшается на единицу (или на размер элемента).

-Назначение: чрезвычайно эффективна для поледовательной обработки массивов, стеков и очередей.

### 3.2.7 Стековая адресация

Является частным случаем автоинкреметной/автодекрементной адресации, но обычно выделяется отдельно. Для работы со стеком используется специальный решистр - указатель стека. Адресация всегда неявная.

-Назначение: временное хранение данных, адресов возврата при вызовах подпрограмм, передача параметров. Обеспечивает удобный механизм вложенных вызовов.

## 3.3 Организация обращений к подпрограммам

Особого внимания заслуживает реаизация механизма вызова и возврата из подпрограмм, который напрямую зависит от методов адресации, описанных выши.

При вызове подпрограммы процессов должен запомнить адрес команды, к которой нужно вернуться после завершения подпрограммы (адрес возврата). Существует два основных подхода:

1)Сохранение в первой ячейке подрограммы. Ардес возврата записывается в первую ячейку вызываемой подпрограммы. Возврат осуществляется косвенным переходом по адресу из этой ячейки. Этот способ прост, но делает подпрограмму невозвращаемой.

2)Сохранение в стеке. Это более эффективный и гибкий способ. Адрес возврата автоматически заносится в стек. В конце подпрограммы команда возврата извлекает этот адрес из стека и загружает его в счетчик команд. Такой подход идеально поддерживает вложенные и рекурсивные вызовы, так как каждый новый вызов сохраняет свой адрес возврата в вершине стека, не повреждая предыдущие.

# 4. Заключение

Методы адресации являются неотъемлемой частью архитектуры любого процессора. От их набора и эффективности реализации зависит, насколько удобно будет писать программы для данной системы и насколько быстро они будут выполняться. Современные процессоры используют комбинации всех рассмотренных методов. Понимание принципов адресации необходимо для низкоуровневого программирования, оптимизации кода и понимания фундаментальных основ работы компьютера.